计算机网络实验任务书

实验（1）网线的制作及局域网（LAN）构建

实验目的

应用所学计算机网络知识，完成一个小型局域网从网线制作、硬件设备的连接到软件系统的配置与测试等组网工作，使学生对局域网的构建有一个较全面的了解和掌握。熟悉使用PacketTracer仿真软件基本功能,为后期试验完成做基础准备。

试验内容

1．网线的制作与测试。

2．PC机与交换机的网络连接。

3．使用PacketTracer仿真软件组建一个对等网，并在对等网中实现共享硬、软件资源的配置、管理与使用。

实验预期目标

让学生从网线制作、硬件设备的连接到软件系统的配置与测试等组网工作有实际经验，使学生对局域网的构建有一个较全面的了解和掌握。

实验考核要点

实际动手操作能力；

对网络拓扑的了解；

关键实验步骤及配置。

实验（2）虚拟局域网（VLAN）综合实验

实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个虚拟局域网（VLAN）创建、配置和测试，使学生较全面的掌握和了解虚拟局域网。

试验内容

1．了解虚拟局域网络的相关知识，以及实验中使用的设备特性。

2．掌握VLAN 的创建和配置。

3．掌握VTP的配置。

4．组建一个虚拟局域网，并对网络进行测试。

实验预期目标

应用所学计算机网络知识，完成一个虚拟局域网（VLAN）创建、配置和测试，使学生较全面的掌握和了解虚拟局域网。

实验考核要点

创建VLAN。

S3560-15# vlan database

S3560-15(vlan)# vlan 2 name W1

配置trunk。

S2950-15(config)# interface fa0/6

S2950-15(config-if)# switchport mode trunk

加入VLAN 2

S3560-15(config)# interface fa0/7

S3560-15(config-if)# switchport mode access

S3560-15(config-if)# switchport access vlan 2

实验（3）广域网综合实验

实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个简单广域网静态路由的基本配置；随后完成一个较复杂广域网路由协议的基本配置，使学生基本掌握和了解路由协议的工作原理。

试验内容

（1）了解静态路由的基本配置方法。

（2）掌握特定主机路由的创建和配置。

（3）掌握特定主机路由的创建和配置。

（4）组建一个简单广域网，并对各路由器进行静态路由配置并测试其有效性。

（5）了解动态路由的基本配置方法。

（6）掌握RIP路由协议的启动和配置。

（7）掌握OSPF路由协议的启动和配置。

（8）组建一个较复杂的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置并测试其有效性。

实验预期目标

应用所学计算机网络知识，完成一个广域网静态路由的基本配置以及动态路由协议的配置，使学生基本掌握和了解路由的工作原理。

实验考核要点

网络拓扑构造；

静态路由的的添加；

RIP路由协议的启动和配置；

OSPF路由协议的启动和配置

组建一个较复杂的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置并测试其有效性。路由器转发数据包的原理验证体验。

RIP  V2配置命令：

config)#	 router rip

(config-router)#  version  2

(config-router)#  network  network		/*为要通告的自身的网段*/

OSPF配置命令

(config)#router ospf											/*启用OSPF

(config-router)#network network wild-netmask area Area-ID 	        /*指定宣告网络

实验（4）NAT配置实验

实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成在内部网络中使用内部地址，通过NAT把内部地址翻译成合法的IP地址再在Internet上使用，对路由器启用路由协议作路由配置后，查验NAT表内容，并通过debug ip nat查看NAT转换结果。使学生基本掌握和了解NAT的工作原理。

试验内容

（1）了解NAT的工作原理。

（2）路由器IP地址的配置和路由协议的启用和配置。

（3）掌握有关NAT的工作原理及配置NAT的相关命令。

（4）组建一个简单的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置后再配置NAT的相关命令并测试其有效性。

实验预期目标

综合应用所学计算机网络知识，完成在内部网络中使用内部地址，通过NAT把内部地址翻译成合法的IP地址再在Internet上使用，对路由器启用路由协议作路由配置后，查验NAT表内容，并通过debug ip nat查看NAT转换结果。使学生基本掌握和了解NAT的工作原理。

实验考核要点

网络拓扑构造；

路由器IP地址的配置和路由协议的启用和配置；

NAT的工作原理及配置NAT的相关命令；

组建一个较复杂的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置并测试其有效性。

RouterA(config)# int s0/2/0

RouterA(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)# no shutdown

RouterA(config-if)# ip nat outside		/*指定连接外部网络的外部端口

RouterA(config-if)# int f0/0

RouterA(config-if)# ip add 10.1.1.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)# no shutdown

RouterA(config-if)# ip nat inside	/*指定连接网络的内部端口

RouterA(config-if)# exit

RouterA(config)# ip route 152.1.1.1 255.255.255.0 s0/2/0

RouterA(config)# ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.3	/*在内部本地地

实验（5）访问控制列表ACL配置实验

实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个较复杂广域网路由协议的基本配置，并通过访问控制表的构建实现和体会访问控制机制的工作原理。

试验内容

（1）了解ACL的工作原理。

（2）路由器IP地址的配置和路由协议的启用和配置。

（3）掌握有关ACL的工作原理及配置ACL的相关命令。

（4）组建一个简单的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置后再构建ACL并测试其有效性。

实验预期目标

ACLs的全称为接入控制列表（Access Control Lists），也称访问控制列表（Access Lists），俗称防火墙，在有的文档中还称包过滤。ACLs通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包文进行控制；允许通过或丢弃，从而提高网络可管理型和安全性；

IP ACL分为两种：标准IP访问列表和扩展IP访问列表，编号范围为1～99、1300～1999、100～199、2000～2699；

标准IP访问控制列表可以根据数据包的源IP地址定义规则，进行数据包的过滤；

扩展IP访问列表可以根据数据包的原IP、目的IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤；

IP ACL基于接口进行规则的应用，分为：入栈应用和出栈应用；

实验考核要点

新建Packet Tracer拓扑图

（1）路由器之间通过V.35电缆通过串口连接，DCE端连接在R1上，配置其时钟频率64000；主机与路由器通过交叉线连接。

（2）配置路由器接口IP地址。

（3）在路由器上配置静态路由协议，让三台PC能够相互Ping通，因为只有在互通的前提下才涉及到方控制列表。

- 在R1上编号的IP标准访问控制

- 将标准IP访问控制应用到接口上。

（6）验证主机之间的互通性。

评分标准

| 分数 等级 | 实验报告标准 |
| --- | --- |
| A | 1.按时做实验，能独立完成实验内容，按时提交实验报告，报告内容无原则性错误。 2.报告逻辑结构合理，无文字性错误。 3.报告格式规范，实验内容充实。 4.有强的动手能力、优秀自觉的学习态度。 5.实验内容完成质量较高，在规定的时间内完成了老师规定的相应内容。 |
| B | 1.按时做实验，能独立完成实验内容，按时提交实验报告，报告内容无原则性错误。 2.报告逻辑结构合理，无文字性错误。 3.报告格式规范，实验内容充实。 4.有较强的动手能力，良好的学习态度。 |
| C | 1.按时做实验，能独立完成实验内容，按时提交实验报告，报告内容无原则性错误。 2.报告逻辑结构较合理，无文字性错误。 3.报告格式较规范，实验内容较充实。 |
| D | 1.按时做实验，能完成实验内容，按时提交实验报告，报告内容无原则性错误。 2.报告逻辑结构较合理，无文字性错误。 |
| E | 1．按时做实验，能完成实验内容，按时提交实验报告，报告内容无原则性错误。 |