2022 ～ 2023学年春季学期《大学物理实验》报告

| 得 分 | 评阅人 |
| --- | --- |

题   目：          实验三  惠斯通电桥

学   院：          先进制造学院

专业班级：         智能制造工程221班

学生姓名：         朱紫华

学   号：          5908122030

指导老师：         全祖赐老师

二O二三年六月制

用自组惠斯通电桥测量电阻

1. 实验目的

(1) 了解惠斯通电桥的结构，掌握惠斯通电桥的工作原理；

(2) 掌握用滑线式惠斯通电桥测量电阻。

2. 实验仪器

滑线式惠斯通电桥，直流可调稳压电源，数字检流计，ZX21型旋转式电阻箱，单刀单掷开关2只，待测电阻五只，导线若干。

3. 实验原理

电阻是电路的基本元件之一，电阻的测量是基本的电学测量。用伏安法测量电阻，虽然原理简单，但有系统误差。在需要精确测量阻值时，必须用惠斯通电桥，惠斯通电桥适宜于测量中值电阻(1～106Ω)。

惠斯通电桥的原理如图1-l所示。

图1-l  惠斯通电桥原理图

标准电阻R0、R1、R2和待测电阻RX连成四边形，每一条边称为电桥的一个臂。在对角A和C之间接电源E，在对角B和D之间接检流计G。因此电桥由4个臂、电源和检流计三部分组成。当开关KE和KG接通后，各条支路中均有电流通过，检流计支路起了沟通ABC和ADC两条支路的作用，好象一座“桥”一样，故称为“电桥”。适当调节R0、R1和R2的大小，可以使桥上没有电流通过，即通过检流计的电流IG = 0，这时，B、D两点的电势相等。电桥的这种状态称为平衡状态。这时A、B之间的电势差等于A、D之间的电势差，B、C之间的电势差等于D、C之间的电势差。设ABC支路和ADC支路中的电流分别为I1和I2，由欧姆定律得

I1 RX = I2 R1

I1 R0 = I2 R2

两式相除，得

(1)

(1)式称为电桥的平衡条件。由(1)式得

(2)

即待测电阻RX等于R1 / R2与R0的乘积。通常将R1 / R2称为比率臂，将R0称为比较臂。

4. 仪器简介

(1) 滑线式惠斯通电桥

滑线式惠斯通电桥的构造如图1-2所示。A、B、C是装有接线柱的厚铜片(其电阻可忽略)，它们相当于图1-1中的A、B、C三点。A、C之间有一根长度L＝100.00cm的电阻丝，装有接线柱的滑键相当于图1-1中的“D”点。滑键可以沿电阻丝左右滑动，它上面有两个弹性铜片。按下掀钮，铜片就与电阻丝接触，接触点将电阻丝分为左右两段，AD段(设长度为L1)的电阻R1相当于图1-1中的R1，BD段(设长度为L2)的电阻R2相当于图1-1中的R2 。在A、B之间接待测电阻RX，B、C之间接电阻箱R0，B、D之间接检流计G。A、C之间接电源E，电源E为可调直流电源，带短路保护功能。

图1-2  滑线式惠斯通电桥

当滑动滑键，使检流计通过的电流为0，即电桥处于平衡状态时，待测电阻

设电阻丝的电阻率为ρ，横截面积为S，则

因此，                                          (3)

L1的长度可以从电阻丝下面所附的米尺上读出，L2 = L – L1 ，R0可以从电阻箱上读出，根据(3)式即可求出待测电阻RX1 。

为了消除由于电阻丝不均匀所产生的误差，在上述测量之后，我们把RX和R0的位置对调，重新使电桥处于平衡状态，测得电阻丝AD的长度为L1’，DC的长度为L2’ = L – L1’由电桥的平衡条件得

(4)

我们取两次测量的平均值，作为待测电阻的阻值。

最后讨论滑键在什么位置时，测量结果的相对误差最小。

由

得

所以，RX的相对误差

由知，当时，E有极小值。因此，我们应当这样选择R0 ：当滑键D在电阻丝中央时，使电桥达到平衡状态。

- 实验内容：

- 利用惠斯通电桥测量6个电阻阻值：

510 Ω、820 Ω、3 kΩ、10 kΩ、51 kΩ、100 kΩ

6.实验步骤

1.按图先摆好仪器，再接好线路。选择待测电阻RX=510Ω，可知RX的阻值在510Ω左右(若不知RX的大概数值，可用万用表的Ω档进行粗测)。将电阻箱R0的阻值调至与RX相当，稳压电源E调节到1V左右；滑键D滑到AC中央。经教师检查后，打开稳压电源开关KE 。

2.用左手按下滑键D上的铜片（注意只能按滑键的一端），眼睛密切注视检流计G，如果指针迅速偏转，说明通过G的电流很大，应迅速松开手指，使铜片弹起，以免烧坏检流计。这是由于R0的阻值和RX的阻值相差太大，电桥很不平衡造成的。应检查R0的阻值，如有错置，立即改正。当左手按下铜片时，如果指针较慢地偏转，可用右手调节R0，使G的指针向“0”移动，直到指针最接近“0”为止。调节的方法是由电阻箱的高阻档到低阻档，(×100档、×10档和×1档)逐个仔细调节。

3.缓慢增加稳压电源E到3V左右，提高加在AC两端的电压，以增大电桥的灵敏度，这时检流计的指针又会偏离“0”，仔细调R0的低阻档，使指针重新接近“0”，这时电桥基本处于平衡状态。

4.稍微移动滑键D，当按下铜片时，检流计指针准确指“0”，这时电桥就处于平衡状态。读记R0和L1 。

5.把R0和RX的位置对调，重复上述步骤，读记R0’ 和L1’ 。

6.根据(3)式和(4)式，分别计算出待测电阻RX1和RX2，并求出它们的平均值RX 。

7.选择其它待测电阻，重复上述步骤。

8.用标准电阻箱作为被测电阻，验证电阻箱的准确度。

7.实验心得：

通过这次实验，我理解了惠斯通电桥测电阻的原理以及四色环电阻的识别方法，在实验过程中我发现无论是调换前还是调换后，测得Rx的实验值与标称值误差都很大，但当将两次测量结果求几何平均值后，所得的实验值与标称值很接近，说明交换测量法可以减少误差。同时随Rx增大，需要将检流计的量程调小，以便更好地观察电流变化，减小误差。

8.数据处理：

| 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 误差分析：

- 零点偏移误差,当检流计零点发生偏移时，必然影响测量的准确度。

- 电阻箱结构误差，提高电阻箱准确度等级，可以减小电阻箱结构误差。

- 导线电阻可使测量值偏大或偏小，跟电路中电阻分布有关，属于系统误差.

- 待测电阻两端接触电阻均可造成测量结果偏大。

- 附上原始数据：