南昌大学物理实验报告

课程名称：                物理设计类实验

实验名称：           低值电阻的测量

学院：        信息工程学院         专业班级：自动化153学生姓名：      张恩泽   学号：  6101215075

实验地点：    B613              座位号：  6号

实验时间：   第八周星期四上午十时

一、实验目的： 1. 学习低电阻的测量方法； 2. 掌握及了解四探针法及其应用。

二、实验原理： 伏安法测中等阻值的电阻是很容易的，但在测低电阻Rx时将遇到困难，如图5-1所示，（a）是伏安法的一般电路图，（b）是将Rx两侧的接触电阻，导线电阻以等效电阻R'1，R'2，R'3，R'4标志的电路图。由于电压表V的内阻较大，串接小电阻R'1，R'4对其测量影响不大，而R'2，R'3串接到被测低电阻Rx后，使被测电阻成为（R'2+Rx+ R'3）其中R'2和R'3和Rx相比是不可不计，有时甚至超过Rx，因此如图5-1所示的电路不能用以测量低电阻Rx。 图5-1 伏安法测量低电阻的问题 图5-2 四端法测量低电阻的原理图 解决上述测量的困难，关键在于消除R'2，R'3的影响，图5-2的电路可以达到这个目的，它是将低阻Rx两侧的接点分为两个电流接点（cc）和两个电压节点（pp），这样电压表测量的是长L的一段低电阻（其中不包括R'2和R'3）两端的电压。这样的四接点测量电路使低电阻测量成为可能。

- 实验仪器： 数字直流电压表（1件）、数字直流电流表（1件）直流电源（1件）、DHSR四端电阻器（1件）、金属棒（3根）、导线（6根）、螺旋测微器（1件）、短路片若干。

四、实验内容和步骤： 测量金属棒不同长度L时的电阻，根据𝑅=𝜌𝐿/𝑆 计算出金属棒的电阻率。本实验中，共提供三种金属棒，黄铜、铝合金和碳素钢，已知20℃时黄铜的标准电阻率6.9×10-8(Ω·m)，20℃时碳素钢的标准电阻率1.6×10-7(Ω·m)。 实验步骤如下： 1. 利用螺旋测微器测量待测金属棒的直径（记录五组数据，分析不确定度）。 2. 将直流电源的输出电压调至5V，按照预习报告中的电路图连接好电路。 3. 固定C2位置，移动P2，记录P1P2间距L及对应的电压表读数UR（毫伏档），要求记录6组数据，求出不同长度L时的电阻R，求出电阻率𝜌。 4. 更换待测金属棒，重复以上步骤。

五、实验数据与处理： 原始数据： （一）铜 d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1842; 0.1842; 0.1842; 0.1842; 0.1842. U/mv; 11.10; 12.57; 12.86; 14.00; 16.91. ( 二 ) 铝 d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1836; 0.1836; 0.1836; 0.1836; 0.1836. U/mv; 11.74; 11.82; 12.92; 15.94; 17.18. （三）铁 d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1843; 0.1843; 0.1843; 0.1843; 0.1843. U/mv; 10.91; 11.60; 16.36; 17.14; 17.60. 数据处理： 由R=UI和𝑅=𝜌𝐿/𝑆可得表如下 - 铜 d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1842; 0.1842; 0.1842; 0.1842; 0.1842. U/mv; 11.10; 12.57; 12.86; 14.00; 16.91. R/Ω; 0.0603; 0.0682; 0.0698; 0.0760; 0.0918. 电阻率; 1.51×10-5; 1.37×10-5; 1.17×10-5; 1.09×10-5; 1.15×10-5. ρ=i5ρi=1.258×10-5 σρ=ρ-ρi2n(n-1) 所以σρ铜=0.79×10-5 ρ铜=1.258×10-5±0.79×10-5Ω·m - 铝 同理得： d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1836; 0.1836; 0.1836; 0.1836; 0.1836. U/mv; 11.74; 11.82; 12.92; 15.94; 17.18. R/Ω; 6.3943×10-2; 6.4379×10-2; 7.0370×10-2; 8.6816×10-2; 9.3572×10-2. 电阻率; 1.60×10-5; 1.29×10-5; 1.18×10-5; 1.25×10-5; 1.18×10-5. ρ=i5ρi=1.50×10-5 σρ=ρ-ρi2n(n-1) 所以σρ铝=0.1×10-8 所以ρ铝=1.50×10-5±0.1×10-5Ω·m （三）铁 d/mm; 200.00; 250.00; 300.00; 350.00; 400.00. I/A; 0.1843; 0.1843; 0.1843; 0.1843; 0.1843. U/mv; 10.91; 11.60; 16.36; 17.14; 17.60. R/Ω; 5.9197×10-2; 6.2941×10-2; 8.8768×10-2; 9.3001×10-2; 9.5496×10-2. 电阻率; 1.49×10-5; 1.27×10-5; 1.49×10-5; 1.34×10-5; 1.20×10-5. ρ=i5ρi=1.36×10-5 σρ=ρ-ρi2n(n-1) 所以σρ铁=0.1×10-5 不计B类误差，所以u=σρ铁 所以ρ铁=1.36×10-5±0.1×10-5Ω·m

六、误差分析： 1．金属在不同情况下都会有被空气氧化，所以在d变大时，被氧化部分增多，所以电阻率变大。 2.由于电表精确度的限制，故数据并非绝对精确。 3.电阻在通电时间越长电阻变热，电阻率会变大。

七、附上原始数据：